吉林警察学院行政楼一楼会议室安装高清显示屏项目

竞争性谈判文件

采   购   人：吉林警察学院

二〇二〇年八月

- 第一部分  竞争性谈判公告

## 一、项目基本情况

项目名称：吉林警察学院2020行政楼一楼会议室安装高清显示屏项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币21.5万元 （投标报价超出预算金额视为废标）

面向企业类型：非专门面向中小企业。

采购需求：会议室多功能显示系统，具体详见竞争性谈判文件

合同履行期限：合同签订后七个工作日内完工

本项目不接受联合体投标。其他事宜待项目中标后已签订合同为准。

## 二、申请人的资格要求：

1、投标人应符合《中国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定；

2、营业执照的经营范围应包括采购内容且在有效期内，近三年完成过至少一项类似服务业绩。

3、投标人不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询请依据财库【2016】125号文件。

三、获取采购文件

时间：2020 年8 月20日至2020 年8月25日，每天上午8时至下午16时携带相关材料

## 地点：吉林警察学院（长春市博硕路1399号）

## 方式：现场报名领取

## 四、响应文件提交一正五副

截止时间：2020年8 月 28  日  9 时 0 分（北京时间）

地   点 ：吉林警察学院（长春市博硕路1399号）

## 五、响应文件开启、谈判时间、地点

时间：2020年8 月 28 日  9时0  分（北京时间）

地点：吉林警察学院（长春市博硕路1399号）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、1.采购人信息

名    称：吉林警察学院

地　　址：长春市博硕路1399号

联系人：许老师0431-81108195   18043048555

第二部分    招标采购清单

| 序号 | 名称 | 主要技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.86全彩显示屏 | 1.像素间距1.86mm，采用国星金线封装。 2.模组尺寸320*160*15mm； 3.单元板及箱体可以按水平和垂直方向任意拼接，从而拼成不同大小的显示屏； 4.模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 5.最大亮度≥500cd/m²； 6.最高对比度≥5000:1所投产品水平视角≥140°以及垂直视角≥130°； 7.刷新率≥3840Hz； 8.亮度均匀度≥95%； 9.最大功耗≤580W/m²； 10.平整度≤0.2mm； 11.像素失控率＜0.01%； | 12.96 | ㎡ |
| 2 | 接收卡 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； | 45 | 块 |
| 3 | 开关电源 | - 直流电压 4.5V 额定电流 40A - 电流范围 0～40A - 额定功率 180W 纹波与噪声 150mVp-p - 电压精度 ±2.0% - 线性调整率 ±0.5% - 负载调整率 ±1% 启动、 - 上升时间 500ms，50ms/230VAC - 负载100% 保持时间（Typ） 12ms/230VAC - 负载100% 电压范围 176～264V AC - 频率范围 47～63HZ - 功率因数 （Typ）PF≥0.5 - 效率（Typ） ≥75% 230VAC 2.0A - 浪涌电流（Typ） 40A/230VAC - 泄漏电流 <1mA/230VAC - 过负载 105～130% rated | 60 | 块 |
| 4 | 视频处理器 | 1.支持丰富的数字信号接口，包括1路HDMI 2.0、4路DVI、2路SDI； 2.最大输入分辨率4096*2160@60Hz，支持分辨率任意设置； 3.最大带载888万像素，3D显示带载400万像素，最宽或最高可达8192像素； 4.支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 5.支持7画面显示，位置、大小可自由调节； 6.支持HDCP 2.2； 7.双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8.支持亮度和色温调节； 9.支持低亮高灰； | 1 | 台 |
| 5 | 控制计算机 | 1.名称：控制计算机 2.独立显卡E96X I5 9400F 4G 1T 2G显卡 无光驱 串并口 | 2 | 台 |
| 6 | 配电柜 | 1.具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2.单组回路输出，标配为手动控制，可添加定时开关控制 3.具备上电保护功能，具有防雷、过流、短路等保护； 4.标配检修多功能插座及检修照明开关 5.具有电源状态指示、运行状态指示及风机\空调独立控制开关及指示； | 1 | 台 |
| 7 | LED骨架 | 20*40 40*40方管焊接 | 12.96 | ㎡ |
| 8 | 工程费 | 安装/调试/售后/服务等费用 | 12.96 | ㎡ |
| 9 | 包边 | 碳钢包边含墙体拆除及修复 | 1 | 项 |
| 10 | 电缆线 | 10平方5芯国标380伏 | 100 | 米 |
| 11 | 通讯线 | 网线：超五类国标网线 | 300 | 米 |
| 12 | 播放软件 | 1.保证系统整正常工作，可对系统的各项驱动、office、网络包等程序进行检测并提示用户， 2.控制系统软件可检测电脑系统，快速检测电脑运行环境，解决软件运行时异常问题， 3.控制系统软件支持多语言，支持中文，英文、法语、西班牙语、日语、韩语、葡萄语、俄语、瑞典语等多种语言 4.控制系统软件可快速探测出发送卡序号、数量、型号、版本信息、输入视频信号、发送卡程序，发送卡可治之高速USB级联 5.通过控制系统软件快速调试主控，支持处理器软件快速调试，预存模式，EDID更改软件支持播放编辑节目，支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式文件播放；支持Microsoft Office的Word、Excel、PPT显示；支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放；支持多页面多分区节目编辑；支持三维特效动画、分区特效等功能； | 1 | 套 |
| 13 | 视频会议终端 | 像分辨率活动图像分辨率：1080i/p（1920×1080），720p （1280×720），4CIF（704×576），CIF （352×288），QCIF（176×144） 数据内容分辨率：UXGA（1600×1200），WSXGA+（1680×1050），WSXGA（1440×900），SXGA （1280×1024），WXGA（1280×800），XGA（1024×768），SVGA（800×600），VGA（640×480） 其他参数 视频输入接口高清接口：DVI-I（可扩展HDMI、YPbPr、VGA）、G-SDI 标清接口：复合C端子、S端子 音频输入接口数字音频：HDMI、专用数字音频 模拟音频：卡农（48V幻象供电）、RCA、6.35mm，支持双声道立体声 网络接口双10/100/1000M以太网 控制接口RS232，RS422，红外遥控 | 1 | 台 |
| 14 | 视频会议摄像机 | 超高清图像 采用1/2.8英寸、200万有效像素的高品质CMOS传感器，可实现1920×1080超高分辨率的优质图像。 具备更高的信噪比，保证输出优质的超高清图像，并支持在低照度下采集清晰的图像。 12倍光学变焦，16倍数字变焦 快速准确而稳定的自动聚焦镜头，支持12倍光学变焦。 宽范围、高速度的平移/倾斜 平移范围：±160° 倾斜范围：-90°～＋50° 高清多格式视频输出: 支持1080p/1080i/720p等高清多格式输出 图像传输接口 支持广电级3G-SDI输出，可进行长距离、高质量的高清图像传输，还原最清晰的原始图像。 支持HDBaseT输出，视频、控制、供电多线合一，可进行长距离无压缩高清图像传输。 支持高清DVI输出，兼容HDMI、YPbPr输出，保证高清晰的图像质量，让安装更灵活、更方便。 预置位 支持预置位设置，将摄像机当前位置、变焦等状态保存成预置位，即使电源关闭，预置位信息也不会丢失。 技术参数 图像传感器 1/2.8" CMOS 有效像素 约200万 输出信号格式 1080/60,1080p30,1080p25,1080i60,1080i50, 720p60,720p50 镜头 12倍光学变焦， f=3.9-46.8mm，F=1.6～11 图像水平/垂直翻转 支持吊顶安装，支持图像自动翻转 电子防抖功能 支持（转动过程中不影响图像质量） 水平视场角 7°～72° 最低照度 0.1Lux 聚焦系统 自动/手动 曝光 自动，光圈优先，快门优先，手动 快门速度 1/25～1/10000s 白平衡 支持自动白平衡 支持手动白平衡 支持单次触发 图像 彩色/黑白； 镜像：水平，垂直，水平垂直； 模式：标准，明亮，柔和，手动； 2D降噪/3D降噪； 云台变焦 云台限制，数字变焦，倍率显示，云台最大速度 信噪比 超过50dB PAN水平转动范围 ±160° TILT垂直转动范围 -90°～50° 视频输出接口 3G-SDI、DVI（兼容HDMI/YPbPr）、HDBaseT 控制端口 RS422 （VISCA协议） 网口 输入电压 DC 12V（DC 10.8～13.2V） 额定电流 2.0A(DC12V) 工作温度 0℃～45℃ 工作湿度 10%～90%（无凝结） 气压 53kPa～106kPa 尺寸 176．7（L）×187.4（W）×177.2（H）mm 重量 约2.07kg 本机颜色 黑色 | 1 | 台 |
| 15 | 高清线 | 国标20米 | 2 | 条 |